МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСВЕННАЯ АКАДЕМИЯ им. ТИМИРЯЗЕВА

# Кафедра тракторов, автомобилей и ЭМТП

ОТЧЕТ ПО ПРАКАТИКЕ

Выполнила   Ермолинская Елена Петровна

## Группа                                             203

## Факультет                         агрономический

Отделение                                      дневное

Москва  2004

Правила техники безопасности при изучении курса "Тракторы и автомобили" и прохождении учебной практики на тракторах.

Во избежание несчастных случаев при изучении курса и прохождении учебной практики каждый студент, прежде чем приступить к выполнению заданий, должен ознакомиться с правилами поведения, техники безопасности и противопожарными правилами и выполнять их при работе на тракторах и машинно-тракторных агрегатах. Ввиду важности знаний этих правил студенты обязаны, усвоив эти правила, сдать по ним зачет преподавателю и расписаться в "Ведомости учета инструктажа студентов", подтвердив тем самым обязательства  соблюдения и выполнения их.

Перед выполнением каждого  задания и началом практических работ студент обязан прослушать инструктаж преподавателя или инструктора практического обучения о правилах и приемах безопасного выполнения их, уяснить и усвоить эти правила и приемы и руководствоваться ими; бережно относиться к учебному оборудованию и машинам, соблюдать личную гигиену и строго выполнять правила распорядка и дисциплину.

Учитывая то, что трактор и машинно-тракторный агрегат являются средствами повышенной опасности студент обязан:

1.  На учебном полигоне быть особенно внимательным и осторожным, поддерживать на нем установленный порядок. Запрещается находиться на территории полигона вне мест, указанных преподавателями,  самовольно покидать полигон, находиться на пути следования трактора.

2.  Выполнять работы на тракторах следует в тщательно заправленной и застегнутой одежде. Волосы должны быть убраны под головной убор или платок, чтобы не было свисающих концов. Женщины должны работать в брюках или комбинезонах. Обязательно в обуви, тщательно очищенной от грязи.

3.  Перед пуском двигателя необходимо убедиться в том,  что рычаги переключения передач, гидросистемы и вала отбора мощности трактора находятся в нейтральном или выключенном положении.

4.   При ознакомлении с ручным запуском пускового двигателя нужно тщательно закрепить узел пускового шнура в прорези маховичка; нельзя наматывать шнyp на маховик, вращая его. Нельзя наматывать свободный конец шнура на руку. Конец шнура надо брать за пусковую рукоятку двумя или одной рукой, пропустив шнур между пальцами. Не стоять в плоскости маховика, убедиться,  что при рывке находящиеся рядом люди не пострадают.

5.   Садиться в трактор можно только после разрешения инструктора. Находиться в кабине трактора одновременно разрешается только инструктору и обучаемому  студенту.

6.   Перед    началом движения трактора или агрегата убедиться, что путь свободен, на гусеницах нет посторонних предметов, а между трактором и подсоединенной машиной нет людей. При трогании трактора дать предупредительный сигнал и начинать движение только после получения ответного сигнала, начинать движение только по сигналу инструктора или руководителя занятий.

7.   Во время движения трактора или агрегата категорически запрещается сходить с трактора и садиться на него, переходить на соединенные с ним машины,  орудия или прицеп и наоборот, находиться на подножках, прицепах или навесных устройствах трактора или машины, в кузове самоходного шасси.

8.   Обязательно снижать скорость на поворотах,  перекрестках, возле детских учреждений, местах, возможного появления людей, животных и машин.

9.   При движении трактора в условиях пересеченной местности во время спуска с горы или при подъеме в гору  запрещается: выключать сцепление, переключать передачи трактора,  без необходимости останавливать трактор, спускаться с горы с включенный УКМ (увеличителем крутящего момента);  спуск с горы производить только на одной из пониженных передач, обеспечив условия торможения двигателей; подъем на гору производить на передаче,  включенной заблаговременно, имеющей  запас силы тяги и обеспечивающей преодоление подъема без остановки; двигаться поперек склона.

10.   При остановке трактора на дороге, подъеме или спуске обязательно затормозить трактор,  зафиксировав педаль тормозов защелкой горного тормоза и при необходимости подложить под колеса трактора упоры или камни.

11.   При агрегатировании трактора с с.-х. машинами или орудиями, присоединении прицепа: подъезжать задним ходом осторожно, держа одну ногу на педали сцеплении, другую на педали тормоза; присоединять орудия (машину) только после полной остановки трактора; перед опусканием или подъемом навесной машины или орудия, при выполнении разворотов агрегатов убедиться в отсутствии поблизости людей, животных или препятствий; при длительных остановках трактора  навешенные машины-орудия должны быть обязательно опущены на  землю.

12.   При работе трактора  с машинами, приводимыми от вала  отбора мощности или приводного шкива передаточные механизмы обязательно оградить защитными устройствами.

13. При проведении ежесменного или периодического обслуживания запрещается производить смазку, регулировку и ремонт присоединенных машин с приводом от вала отбора мощности при включенном ВОМе и работающем двигателе; при смене, регулировках и очистке рабочих органов находиться под поднятой машиной,  если она  не опирается на надежные подставки; открывать пробку радиатора перегретого двигателя без рукавиц, кондов или тряпок; подсасывать ртом или употреблять для промывки деталей этилированный бензин.

14. При заправке трактора  топливом или проверке количества его в баке запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

15. Запрещается работа на тракторе с подтеканием топлива через соединения топливопроводов, из баков и других устройств системы питания двигателя.

16.   Категорически запрещается находиться в борозде, копнах сена и соломы, в высокой траве, у обочины дорог, где работают трактора, а также у машин, находящихся на стоянке.

17.   Запрещается во время грозы находиться на тракторах и под трактором,   заправлять трактор. При приближении грозы надо заглушить двигатель и отойти в сторону.

18.  При остановке трактора, прежде чем сойти с него, следует выключить сцепление, поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение, уменьшить обороты двигателя,  затормозить трактор и плавно включить сцепление.

Общие вопросы технического обслуживания тракторов.

В процессе эксплуатации тракторов техническое состояние их непрерывно изменяется, в результате чего снижается мощность, увеличивается расход топлива, растет число простоев из-за поломок некоторых деталей.

Техническое обслуживание — это совокупность, как правило,  обязательных операций по проверке, очистке, смазке, креплению и регулировке деталей и узлов машин, имеющих целью предупредить преждевременные износы, появление неисправностей и поломок и обеспечить работоспособное состояние машины. Техническое обслуживание профилактическим мероприятием.

Техническое обслуживание должно проводиться в строгом соответствии с установленной периодичностью, выраженной в мото-часах или по количеству израсходованного топлива, являющегося косвенным показателем энергозатрат двигателя. Наиболее правильным показателем контроля периодичности технического обслуживания является расход топлива. Он характеризует фактические энергозатраты на выполненные сельскохозяйственных работ.

Техническое обслуживание: ЕТО, ТО-1, ТО-2 могут выполняться в полевых условиях, ТО-3 проводится на пункте технического обслуживания или в ремонтной мастерской хозяйства.

Ежесменное техническое обслуживание (ЕТО).

Ежесменное техническое обслуживание проводится после каждой смены работы трактора и выполняется в следующем порядке:

1.   Проверить на работающем тракторе, нет ли ненормальных шумов и стуков в агрегатах двигателя, трансмиссии и ходовой части.

2.   Проверить работу контрольных приборов, приборов освещения и световой сигнализации,  звукового сигнала, гидравлической системы. Проверить величину свободных ходов у рычагов и педалей управления и соответствие их нормам.

3.   Прослушать и остановить двигатель. Сразу же после его остановки проверить работу масляной центрифуги (в течение 1-2 минут должно быть слышно звук высокого тона от вращения ротора  центрифуги).

4.   На  тракторе, неочищенном  от пыли и грязи, проверять, нет ли течи топлива, масла, води, электролита.

5.  Для проверки состояния наружных креплений на двигателе, ходовой части и раме трактора очистить пыль и грязь и подтянуть крепежные соединения.

6.   Прочистить сетку воздухозаборника и проверить герметичность его соединений. Не допускается подсос воздуха  в соединениях.

7. Устранить неисправности, обнаруженные при осмотре и во время работы.

8.   Проверить уровень и при необходимости долить топливо в бак основного и пускового двигателей.

После длительной стоянки трактора перед заправкой слить 3-5 л отстоя из бака основного двигателя.

9.   Проверить уровень масла и при необходимости долить: в картер основного двигателя (уровень масла в картере проверить не раньше,   чем через 20 мин после остановки двигателя),  в корпус топливного насоса и регулятор топливного насоса и в бак гидросистемы.

10.   Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе  и при необходимости долить жидкость.

11.   При работе трактора    в условиях повышенной запыленности воздуха очистить сетку  воздухозаборника и сменить масло в поддоне инерционно-масляного воздухоочистителя через 25-30 часов работы. Проверить и очистить отверстия в пробках топливных баков и аккумуляторов.

12. Проверить состояние шин и давление в них. Состояние   звеньев гусениц, опорных катков,  натяжение верхней ветви гусениц.

Техническое обслуживание №1.

Производится через каждые 60 часов. При проведении технического обслуживания №1 выполняется следующие виды работ:

1.   Операции ежесменного технического ухода.

2.  Проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход рычагов и педалей управления, рулевого колеса, натяжение ремня привода вентилятора, генератора, компрессора (приводных ремней), гусеницы, тормозную систему колесных машин.

3.   Операции по уходу  за воздухоочистителем: осмотреть и при необходимости очистить сетку воздухозаборника, отверстия и щели для выбрасывания пыли в сухом пылеотделителе воздухоочистителя, промыть съёмные сетчатые элементы и заменить масло в поддоне инерцинно-масляного воздухоочистителя, промыть кассеты и дефлектор циклонного воздухоочистителя, установить кассеты, смоченные в масле, проверить герметичность и надёжность крепления шлангов отсосной трубки, соединения эжектора, мест уплотнения воздухоочистителя, всасывающих трубопроводов двигателя.

4.  Удалить конденсат из баллонов пневматической системы привода тормозов (выполнять при ТО-1 и в конце каждого рабочего дня). При низкой температуре воздуха перед спуском конденсата прогреть краник горячей водой.

5. Проверить состояние клеммы, уровень электролита в аккумуляторах, вентиляционные отверстия пробок и при необходимости очистить поверхности аккумуляторов, клеммы, наконечники проводов, отверстия в пробках чистым обтирочным материалом, смоченным в 10-% растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды, долить дистиллированную воду в аккумуляторы, смазать неконтактные части клемм и наконечников техническим вазелином; прочистить в пробках вентиляционные отверстия; проверить прочность крепления аккумуляторной батареи.

6.   Согласно таблице смазки проверить уровень масла и при необходимости долить его в корпус топливного насоса высокого давления, в корпус коробки передач, корпус главной передачи, корпус редуктора вала отбора мощности, в бак гидросистемы задней навески, бак гидросистемы рулевого управления, в корпус увеличителя крутящего момента, корпусе редукторов, в корпус конечных передач, в ступицы балансиров опорных катков, ступицы поддерживающих роликов, ступицы направляющих колес, в цапфы кареток подвески; смазать подшипники водяного насоса, отжимной подшипник главного сцепления, подшипники муфт поворота, оси рычагов и педалей управления механизма поворота, втулки коленчатой оси направляющих колёс, наружные подшипники полуосей конечных передач, шарниры рулевых тяг, втулку  вала рулевого управления, подшипники поворотных цапф, пальцы рессор переднего моста, втулки поворотного вала навесного устройства, подшипники привода генератора, валики рычагов тормоза.

7. Слить отстой из топливных баков, фильтров-отстойников, фильтров грубой очистки и, при необходимости, тонкой очистки топлива. Заполнить систему топливом и удалить из нее воздух.

8.  Слить масло, скопившееся в отсеках механизмов поворота.

9.  Очистить и промыть фильтры грубой и тонкой очистки масла.

Техническое обслуживание №2.

Производится через каждые 240 часов. При техническом обслуживании №2 производится полная замена масла в двигателе. Сменяется масляный фильтр, а также топливный фильтр.

Техническое обслуживание №3.

Производится через каждые 960 часов. При техническом обслуживании № 3 производится  смазка клино-ременной передачи.

### Схема включения передачи МТЗ 80/82

II          4     5    9          1    2

нейтральная

I            5     8   3    6    I     II

Работа №1.

Определение удельного сопротивления сельскохозяйственной машины (дисковая борона БДТ-4,5)

Оборудование МТА: МТЗ-80+БДТ-4,5

Прибор: динамометр.

Теория.

Кинематическая схема:

Дисковая борона БДТ-4,5

Трактор МТЗ-80

Динамометр

Теоретические данные:

Буксование гусеничного трактора  - 3

Буксование колесного трактора 4К2 – 14

Буксование колесного трактора 4К4 – 16

Ход работы.

Экспериментальные данные:

|  | С нагрузкой | Среднее значение | Без нагрузки | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Повороты правого колеса | 15 | 16 | 13 | 13 |
| Повороты левого колеса | 16 |  | 13 |  |
| Тяговое усилие | 750 |  | 640 |  |

Расчеты:

- Подсчитаем буксование трактора

δ = npx−nxxnpx∗100%

прх - средняя суммарная величина частоты ведущих колес под нагрузкой

пхх - средняя суммарная величина частоты ведущих колес без нагрузки

δ=16−316∗100%= 0,1875*100%=18,75

- Подсчитаем удельное сопротивление дисковой бороны

К=РкрВр

Ркр- тяговое усилие

Вр- ширина захвата

К1=7504,5=166,7

К2=6404,5=142,2

Вывод: практически определенное буксование трактора не соответствует теоретическим данным, так как почва была переувлажненная и плотная, что затрудняло движение дисковых борон. Удельное сопротивление достаточно высоко в силу перечисленных выше факторов.

Работа №2.

Увеличение тягово-сцепных свойств трактора (МТА).

Теория.

ГСВ – гидроусилитель сцепного веса

Назначение ГСВ: он предназначен для увеличения силы тяги колесного трактора, увеличения сцепной силы и уменьшения буксования ведущих колес путем переноса части силы тяжести прицепной машины на остов трактора.

Схема расположения рычагов

ГСВ                                                               Распределителя

Заперто                                                                      плавающая

Выключено                                                                 опускание

нейтральная

Включение

Сброс давления                                                     подъем

Ход работы.

- Определение числа оборотов левого и правого колес при прохождении трактором расстояния L

L=100 м

А) без ГСВ

t [cек]   ______________       Обороты: правое колесо __________________

левое колесо   __________________

среднее значение _______________

δ = npx−nxxnpx∗100%

δ=

V=Lt                     [м/с]

V=

Б) с ГСВ

t [cек]   ______________       Обороты: правое колесо __________________

левое колесо   __________________

среднее значение _______________

δ = npx−nxxnpx∗100%

δ=

V=Lt                     [м/с]

V=

В) холостой ход

t [cек]   ______________       Обороты: правое колесо __________________

левое колесо   __________________

среднее значение _______________

δ = npx−nxxnpx∗100%

δ=

V=Lt                     [м/с]

V=

- эффективность  использования ГСВ

эффективность использования ГСВ  = δ бГСВ- δсГСВ

ΔV=VбГСВ−VсГСВVбГСВ

Δ=

Вывод: